from machine import SPI, Pin

import time

# RP2040 SPI0:

# GPIO18 = SCK

# GPIO19 = MOSI

# GPIO16 = MISO

# GPIO17 = CS

cs = Pin(17, Pin.OUT, value=1)

spi = SPI(

0,

baudrate=100000,

polarity=0,

phase=0,

bits=8,

firstbit=SPI.MSB,

sck=Pin(18),

mosi=Pin(19),

miso=Pin(16)

)

tx_data = bytearray([

0x10, 0x20, 0x30, 0x40,

0x50, 0x60, 0x70, 0x80

])

expected_response = bytes([

0xA5, 0x5A, 0x11, 0x22,

0x33, 0x44, 0x55, 0xAA

])

rx_data = bytearray(8)

print("===== SPI TEST 1 =====")

print("Sending:", bytes(tx_data).hex(" ").upper())

time.sleep_ms(100)

cs.value(0)

time.sleep_us(10)

spi.write_readinto(tx_data, rx_data)

cs.value(1)

print("Received:", bytes(rx_data).hex(" ").upper())

print("Expected:", expected_response.hex(" ").upper())

if bytes(rx_data) == expected_response:

print("SPI TEST 1: PASS")

else:

print("SPI TEST 1: FAIL")

print("Check wiring, SPI mode, and ESP32 readiness.")