#include <Arduino.h>

HardwareSerial TestUART(2);

uint8_t checksum8(const String &data) {

uint16_t sum = 0;

for (size_t i = 0; i < data.length(); i++) {

sum += (uint8_t)data[i];

}

return sum & 0xFF;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// ESP32 RX = GPIO16, TX = GPIO17

TestUART.begin(115200, SERIAL_8N1, 16, 17);

TestUART.setTimeout(200);

Serial.println("ESP32 ready for Test 5: UART latency");

}

void loop() {

if (!TestUART.available()) {

return;

}

String message = TestUART.readStringUntil('\n');

message.trim();

int separator = message.lastIndexOf('|');

if (separator < 0) {

TestUART.println("ERROR");

return;

}

String payload = message.substring(0, separator);

String checksumText = message.substring(separator + 1);

char *endPtr;

unsigned long receivedChecksum =

strtoul(checksumText.c_str(), &endPtr, 16);

if (checksumText.length() == 0 ||

*endPtr != '\0' ||

receivedChecksum > 255) {

TestUART.println("ERROR");

return;

}

if (checksum8(payload) != receivedChecksum) {

TestUART.println("ERROR");

return;

}

// Expected payload format: LATENCY:0001

if (payload.startsWith("LATENCY:")) {

String sequence = payload.substring(8);

String response = "ACK:" + sequence;

uint8_t responseChecksum = checksum8(response);

TestUART.print(response);

TestUART.print("|");

if (responseChecksum < 16) {

TestUART.print("0");

}

TestUART.println(responseChecksum, HEX);

} else {

TestUART.println("ERROR");

}

}