#include <Arduino.h>

HardwareSerial TestUART(2);

// CRC-16/CCITT-FALSE

// Polynomial: 0x1021

// Initial value: 0xFFFF

// Final XOR: 0x0000

uint16_t crc16(const String &data) {

uint16_t crc = 0xFFFF;

for (size_t i = 0; i < data.length(); i++) {

crc ^= (uint16_t)(uint8_t)data[i] << 8;

for (int bit = 0; bit < 8; bit++) {

if (crc & 0x8000) {

crc = (crc << 1) ^ 0x1021;

} else {

crc <<= 1;

}

}

}

return crc;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

// ESP32 RX = GPIO16, TX = GPIO17

TestUART.begin(115200, SERIAL_8N1, 16, 17);

TestUART.setTimeout(200);

Serial.println("ESP32 ready for Test 6: CRC-16");

}

void loop() {

if (!TestUART.available()) {

return;

}

String message = TestUART.readStringUntil('\n');

message.trim();

int separator = message.lastIndexOf('|');

if (separator < 0) {

TestUART.println("ERROR");

return;

}

String payload = message.substring(0, separator);

String crcText = message.substring(separator + 1);

if (payload.length() == 0 || crcText.length() != 4) {

TestUART.println("ERROR");

return;

}

char *endPtr;

unsigned long receivedCRC =

strtoul(crcText.c_str(), &endPtr, 16);

if (*endPtr != '\0' || receivedCRC > 0xFFFF) {

TestUART.println("ERROR");

return;

}

uint16_t calculatedCRC = crc16(payload);

Serial.print("Received payload: ");

Serial.println(payload);

Serial.print("Received CRC: ");

Serial.println((uint16_t)receivedCRC, HEX);

Serial.print("Calculated CRC: ");

Serial.println(calculatedCRC, HEX);

if (calculatedCRC == (uint16_t)receivedCRC) {

TestUART.println("PASS");

Serial.println("CRC result: PASS");

} else {

TestUART.println("FAIL");

Serial.println("CRC result: FAIL");

}

}